VENUS
Motorbetriebener Torschließer für Fußgänger-Drehtore

EIGENSCHAFTEN

Elektromotorischer Torschließer.

Mit bürstenloser Motor mit Reversierfunktion.

Immer manuell bedienbar.

Geeignet für Tore bis max. 200 kg und bis 1500 mm Breite.

Die maximale Motorkraft beträgt 150 Nm.

Für Tore mit einem Öffnungswinkel bis 175°.

Der Öffnungswiderstand beträgt maximal 15 Nm.

Schließgeschwindigkeit einstellbar.

Motorleistung einstellbar.

Verfügt über eine Motordämpfung.

Verfügt über einen Slow-Start-/Stop-Modus.

Es ist möglich, das Tor mit einem leichten Druck zu öffnen (Push&Go Funktion)

Verfügt über eine integrierte Hinderniserkennung.

Verfügt über eine integrierte Warnleuchte.

Auswahl zwischen 3 Arten von Verbindungsarmen:

  - Ein Gleitarm, der sich für die Kombination mit 90°-Scharnieren eignet.

  - Ein Gelenkarm, geeignet für die Kombination mit 90°-Scharnieren, mit Abstände bis zu 250 mm zwischen Motor und Drehpunkt des Torflügel.

  - Ein Arm, der sich für die Kombination mit 180°-Scharnieren eignet.

Entworfen und hergestellt in Europa oder den Vereinigten Staaten.

Entspricht den Richtlinien des ADA (American Disabilities Act), einem US-amerikanischem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Entspricht den Richtlinien der ROSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents), einer britischen Organisation zur Unfallverhütung.

Entspricht den Normen EN12453 und EN16005 für den sicheren Einsatz automatischer Türsysteme.

Muss mit einem elektrischen oder mechanischen Schloss kombiniert werden.

Für eine vollautomatische Öffnung muss es mit einem elektromagnetischen Schließblech, einem mechanischen Schloss mit einem elektrischen Anschlag oder einem motorbetriebenen Riegel kombiniert werden.

Erhältlich in Schwarz oder Silber.

LEISTUNG

Speziell für den Außenbereich entwickelt und gebaut.

Wetterfest und staubdicht.

IP55-zertifiziert.

Wartungsfrei (kein Schmieren oder Nachfüllen von Öl erforderlich). Länderspezifische Normen und Vorschriften sind jedoch zu beachten.

2 Jahre Herstellergarantie.

Getestet mit 500 000 Zyklen.

INSTALLATION

Für Torpfosten von mindestens 80 mm und einer Wandstärke von mindestens 2 mm.

Für die Installation an Torprofilen von min. 60 mm oder an Wänden ist eine VENUS-ADAPTERPLATE verfügbar

Zur Montage in Bohrlöchern von 15 mm – vorgebohrt mit einer Bohrschablone.

Für die Montage an Schmucktoren und 180°- Bändern ist ein VENUS-RAIL-Zubehör erhältlich, mit dem der Venus-Motor unter dem Scharnier montiert werden kann.

Geeignet für einen Türanschlag links oder rechts.

Erfordert ein Schließblech oder Anschlag zur Bestimmung der Nullposition.

Dank des serienmäßigen „low Energie“ Betrieb sind keine Sicherheitssensoren erforderlich.

3D-Installationsfilm ist in einer App verfügbar.

3 konfigurierbare Eingänge zum Anschluss von Zugangskontroll- und Sicherheitselemente erforderlich.

3 konfigurierbare Ausgänge zum Anschluss eines elektrischen E-Öffner, eines Haftmagneten, einer Warnleuchte oder einer Umgebungsleuchte und einer festen 24-V-DC-Stromversorgung.

KONFIGURATION

Programmierung über eine App

Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Videoanweisungen, die in der App verfügbar sind

Die App ist für ANDROID und IOS verfügbar.

MATERIAL

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

Korrosionsbeständigkeit im 500-Stunden-Salzsprühnebeltest gemäß ISO 9227.

UV-beständig und farbecht.